Unverbindliche Ausschreibungsempfehlung

Bitte diese Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft ins Leistungsverzeichnis übernehmen.

Pflastersteinsystem aus Beton

mit 4 unterschiedlichen Formaten

als Verlegeeinheit.

Herstellung nach DIN EN 1338,

Qualität D, I, K, ohne Fase (scharfkantig)

mit Vorsatzschicht und angeformten

Abstandhilfen, engfugig mit ca. 3 mm Fuge.

Steinform:	Lapillus VIA

Formate:	10,5 x 17,5 cm

17,5 x 17,5 cm

21,0 x 17,5 cm

32,7 x 17,5 cm

Steinhöhe:	8 cm

Farbe:		Beton / Anthrazit / Basalt / Granit / Muschelkalk / Jura

Verband:	Bahnenverband

Liefern und auf vorhandener Tragschicht in 3 – 5 cm (verdichteter Zustand)

Baustoffgemisch herstellen.

Die Formteile für Randabschlüsse und Einfassungen,

sowie das Zuarbeiten oder Trennen (Nassschnitt) und

Einpassen von Pflastersteinen gehört zum Leistungsumfang

und wird nicht gesondert vergütet.

Die Fugen der verlegten Fläche sind mit geeignetem Material zu schließen.

Die Verlegevorschriften des Herstellers, die Angaben der DIN 18318, der ZTV Pflaster-StB

und die Hinweise des Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen (M FP) sind zu beachten.

Fabrikat:		Fa. Huber, Rötz oder gleichwertig

Tel.Nr.: 09976/9413-0

Fax-Nr.: 09976/9413-60

email: info@huber-rappl.de

Internet: www.huberstein.de

Menge		m²					EP				GP